# Mønsterarbejdsplads

# Formål:

Mønsterarbejdsplads er et værktøj, der skal være med til at rette fokus på pladsens sikkerhed og arbejdsmiljø. På en måde der enkelt kan videreformidles.

Således at medarbejdernes og ledelsens engagement omkring sikkerhedsarbejdet øges og fastholdes.

Tidsskemaet viser om der bliver rettet op på konstaterede fejl og mangler i eget sikkerhedsarbejde.

Bruges desuden som dokumentation ved sikkerhedsrunderinger inden sikkerhedsmøder.

# Indhold:

# Mønsterarbejdsplads indeholder:

- Manual

- Kontrolskema

- Tidsskema

- Manual:

Der udarbejdes manual, hvor kravene til arbejdsmiljøet fastlægges.

Der tages udgangspunkt i APV og risikovurdering, og derfra udpeges punkter der er væsentlige for sagen.

I manualen beskrives godkendelseskriterier for de enkelte punkter der er medtaget.

(f.eks. Punkt: stillads. Kriterier: skiltning, rækværker, adgangsveje, orden og rydelighed)
( se evt. Nul Arbejdsulykker s. 19)

- Kontrolskema:

Kontrolskemaet skal indeholde de kritiske punkter på byggepladsen, der er fremkommet under udarbejdelsen af manualen.

De observationer der bliver gjort på gennemgangen ( som helst skal udføres af sikkerhedsgruppen) noteres på skemaet, og der udarbejdes et farvelagt skema, til videreformidling.

Grøn:	Når der intet er at bemærke

Gul:		Når tilstanden ikke er tilfredsstillende, og der skal foretages forbedringer.

Rød:	Når der er potentiel fare for uheld og ulykke, og der skal foretages forbedringer straks.

Umiddelbart efter at skemaet er gennemgået og registreret, bør kopi af skemaet hænges op i de enkelte skurvogne.

- Tidsskema:

Der udarbejdes et tidsskema, som viser udviklingen på byggepladsen over tid.

Skemaerne er et naturligt udgangspunkt på sikkerhedsmøderne.

Ved røde markeringer ( og i nogle tilfælde ved gule ) bør der medtages billed-dokumentation for at kunne vise hvorfor at der er tildelt Rød / gul farve.

Eksempler:

Idet følgende er der samlet et generelt eksempel, med:

- Manual med oplistning af eventuelle punkter til byggepladsgennemgang

- Kontrolskema til rundering.

- Tidsskema til Mønsterarbejdsplads

Derudover er der indsat et eksempel på mønsterarbejdsplads ved betonarbejde og betonelementmontage.

Vejledning til MØNSTERARBEJDSPLADS

Formål:

At følge op på udvalgte risikoområder

At synliggøre tilstanden af arbejdsmiljø på alle ordreregistrerede byggepladser og derved højne medarbejdernes engagement til stadigt at forbedre niveauet og dermed medvirke til minimering af ulykker og uheld.

Det omfatter følgende handlinger:

A. Udarbejdelse af manual, hvori kravene til arbejdsmiljø fastlægges

B. Kommunikation / information til egenproduktion og UE

C. Gennemgang af byggepladsen for at registrere arbejdsmiljøets tilstand - mindst hver 14. dag

D. Optegning af tidsskemaet

E. Kommunikation af resultaterne og opfølgning.

| ad A | - Ud fra risikovurdering og APV vælges emner, der passer til og er væsentlige for sagen: hegn, stilladser, adgangsveje, byggeplads-el, nedrivning, murer, tømrer, snedker, vvs, el, ventilation, gulvbelægning, maler, osv. |
| --- | --- |
|  | - Fastlæg sikkerhedsniveauet – sikkerhedskoordinator for fællesområder og egen produktion for egne arbejder. |
|  | - Beskriv 2 - 3 eller flere vigtige bedømmelseskriterier for hver af de valgte emner, og udarbejd manualen. (F.eks.: Emne: Stillads. Vigtig kriterier: f.eks.: Rækværker, fodlister, godkendelseskiltning, adgangsvej, orden og ryddelighed) |
|  | - Udarbejd kontrolskema, der passer til manual og tidsskema og tager hensyn til tidsplanen. |
| ad B | - Afhold informationsmøder ved opstart af byggeriet, eller når UE-erne starter op, fremlæg målsætning og forudsætningerne og få deres accept. |

| ad C | - Det er vigtigt, at arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten (Sikkerheds Gruppen) gennemfører den ugentlige gennemgang (er der flere sikkerhedsgrupper: sikkerhedsrepræsentanterne tager turen på skift.) En stor byggeplads kan deles op i 2 - 3 naturligt afgrænsede dele, og hver del behandles for sig. |
| --- | --- |
| ad D | - Sikkerhedsgruppen skal være objektiv og enig om bedømmelse af de enkelte emner: om tilstanden er tilladelig (grønt), skal rettes op snarest muligt (gult) eller skal rettes op omgående (rødt). Der kan suppleres med digitale fotos. Tidsskemaet skal afspejle forholdene, som det så ud ved gennemgangen. Resultaterne (tidsskemaet) drøftes på sikkerhedsmøderne. |
|  | - Efter hver sikkerhedsrunde skal det farvelagte tidsskema ophænges på synlige steder på byggepladsen - i mandskabsskur og kontorskur - så alle kan følge med i udviklingen. |
| ad E | - Det er byggeledelsens ansvar at få alle ansatte til at se vigtigheden af at rette op på forholdene, så røde og gule felter ikke gentager sig uge efter uge. Vær ikke bange for enkelte røde eller gule felter. De er, i sagens natur, ikke mulige at undgå. |
|  | - Hvis et emne er markeret med rødt i over 2 perioder, skal projektlederen informere sin leder herom. |
|  | - Byggeledelsen skal reagere hurtigt og give besked til pågældende entreprenør / sjakket om dette med en tidsfrist til at bringe forholdene i orden. |

| Projekt: |  | Udfyldt af.: |  | Udfyldt dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Nedenstående er eksempler.  Manualen skal rettes til aktuelle emner på projektet)

| Fælles: |  |
| --- | --- |
| Skurby |  |
| 1. | Hegn og skiltning |
| 2. | Opfylder skurene skurregulativet |
| 3. | Orden og ryddelighed |
| 4. | Containere. |
| Værksteder |  |
| 1. | Stationært værktøj |
| 2. | Overdækning af præfab. |
| 3. | Arbejdsbelysning |
| 4. | Pladsforhold |
| 5. | Borde og bukke i ordentlig højde |
| Depot |  |
| 1. | Fast underlag |
| 2. | Materialer oplagret sikker og tørt |
| 3. | Adgangsveje til og fra materialer |
| Lys og installationer på skur-, værksteds- og depotplads |  |
| 1. | Strøm |
| 2. | Pladsbelysning |
| 3. | Vand og kloak |
| Adgangsveje |  |
| 1. | Adgangsveje til arbejdspladser på de enkelte blokke |
| 2. | Asfalterede veje |
| 3. | Stillads som adgangsvej |
| 4. | Orden og ryddelighed ( herunder ryddet for sne og mudder) |
| 5. | Belysning (orienteringslys 25 lux) |
| Afspærringer og afdækninger |  |
| 1. | Adskillelse af adgangsveje og arbejdssted / kørende / gående |
| 2. | Rækværker omkring karnapper |
| 3. | Afdækning af huller |
| 4. | Midlertidige afspærringer |
| Kabler, ledninger og tavler |  |
| 1. | Placering af tavler - er der tavler nok og er deres placering god |
| 2. | Kan der nås overalt med 30 m forlængerledning |
| 3. | Kabler til tavler og lys - er de sikret tilstrækkeligt (nedgravning og ophængning) |
| 4. | Ledninger til håndværktøj, er de ophængt korrekt |
| 5. | Er ledninger og kabler efter ELFO's standard |
| Stillads |  |
| 1. | Er stilladstypen korrekt til det pågældende arbejde |
| 2. | Er stilladset opstillet korrekt og er der adgangsskilt |
| 3. | Adgangsveje til stillads - trapper |
| 4. | Er der hånd-, knæ- og fodlister samt endestop |
| 5. | Ligger der løse stilladsdele på jorden eller på stilladset |
| 6. | Materialehejs |
| 7. | Inddækning |
| 8. | Orienteringslys og arbejdslys |
| 9. | Orden og ryddelighed |
| Oprydning og affald |  |
| 1. | Er der ryddet i arbejdsområderne |
| 2. | Er der affaldscontainere på pladsen |
| 3. | Er adgangen til containerne god |
| Nedrivning |  |
| 1. | Fjernelse af gavlplader |
| 2. | Fjernelse af facadeelementer |
| 3. | Huller i vægge |
| 4. | Huller i dæk |
| 5. | Optagelse af gulve |
| 6. | Fjernelse af køkken og baderum |
| 7. | Bortskaffelse af asbest |
| 8. | Bortskaffelse af affald |
| 9. | Sikring af pladsen |
| 10. | Støvbegrænsning |
| 11. | Rengøring |
| 12. | Opbrydning af badeværelsesgulv |
| 13. | Forberedelse til opsætning af altanplader |
| 14. | Vibrerende værktøj |
| 15. | Oprydning |
| 16. | Afstivning af tilbagestående bygningsdele |
| Underentreprenører: |  |
| Murer |  |
| 1. | Støbning af badeværelsesgulv |
| 2. | Blanding af beton |
| 3. | Vådrumsbehandling |
| 4. | Fliseopsætning |
| 5. | Transport af materialer |
| 6. | Oprydning |
| Jord og beton |  |
| 1. | Montage af dækelementer |
| 2. | Anhugning |
| 3. | Sammenstøbning |
| 4. | Blanding af beton |
| 5. | Transport af materialer |
| 6. | Oprydning |
| Gasbeton |  |
| 1. | Opmuring af vægge |
| 2. | Transport af materialer |
| 3. | Håndtering af multiblokke |
| 4. | Støv |
| 5. | Oprydning |
| Tømrer |  |
| 1. | Opbygning af karnapper |
| 2. | Isolering |
| 3. | Montage af facadeplader |
| 4. | Gipsvægge |
| 5. | Isolering af gavle |
| 6. | Beklædning af gavle |
| 7. | Transport af materialer |
| 8. | Fugning |
| 9. | Træ imprægnering |
| 10. | Oprydning |
| 11. | Støj ved skæring af stålvigler |
| 12. | Støj ved boring af huller i stålvigler |
| Smede |  |
| 1. | Kasketskygger |
| 2. | Transport af materialer |
| 3. | Oprydning |
| 4. | Kabler |
| 5. | Svejselys |
| 6. | Stærkstrøm |
| Snedker |  |
| 1. | Montering af køkken |
| 2. | Montering af….. |
| 3. | Transport af materialer |
| 4. | Oprydning |
| Ventilation |  |
| 1. | Montering af ventilationsrør |
| 2. | Vibrerende værktøj |
| 3. | Isolering |
| 4. | Transport af materialer |
| 5. | Oprydning |
| VVS |  |
| 1. | Rørarbejde |
| 2. | Opsætning af radiatorer |
| 3. | Faldstammer |
| 4. | Montering af sanitet |
| 5. | Tilslutning til kloak |
| 6. | Transport af materialer |
| 7. | Oprydning |
| 8. | Gevindskæring |
| 9. | Spildolie |
| 10. | Gevind ”spåner” |
| EL |  |
| 1. | Trækning af kabler |
| 2. | Rilleskæring / støv |
| 3. | Montering af afbrydere og kontakter m.m. |
| 4. | Transport af materialer |
| 5. | Oprydning |
| Maler |  |
|  | Afdampning af tapet |
|  | Spartling af gipsvægge |
|  | Tapetsering |
|  | Maling |
|  | Oprydning |

Kontrolskema for byggepladsen - Entrepriser

| Projekt: |  | Udfyldt af: |  | Udfyldt dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise: |  |  |  |  |  |

| ID | Aktivitetsområde | Grøn | Gul | Rød | Bemærkninger (inkl. udføres senest) | Ansv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fællesområder |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsområder |  |  |  |  |  |

| Kontrol gennem-ført af: |  | Arbejdsleder: |  | Sikkerheds- repræsentant: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tidsplan til mønsterarbejdsplads |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  | Udfyldt af: |  | Udfyldt dato: |  |

|  | RØ |  | GU |  | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Målepunkter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fælles: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UE (fagvist) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Manual for byggepladsen - Beton |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  | Udfyldt af.: |  | Udfyldt dato: |  |

| 1.0 | Fredagsmøder Eller morgenmøder afholdes mindst én gang ugentligt hvor alle i sjakket deltager og sikkerheden på pladsen drøftes, herunder brugen af personlighed værnemidler Efterfølgende gennemgår sikkerhedsgruppen mønsterarbejdspladsen. |
| --- | --- |
| 1.1 | Tæt på uheld,- har der siden sidste møde været tæt på uheld ? , hvis ja beskrives og eventuel indberetning vurderes efterfølgende af sikkerhedsgruppen. |
| 1.2 | Uheld /ulykker, - har der siden sidste møde været uheld? , hvis ja beskrives hvad, hvor, hvorfor, fremtid! |
| 1.3 | Forebyggende forslag, menes kan noget gøres bedre / anderledes? Hvis ja skal det beskrives og sikkerhedsgruppen vurdere efterfølgende. |
| 2.0 | Skurby |
| 2.1 | P-Pladser / Ankomstforhold ,- Er ud og indkørsel samt P-forhold i orden |
| 2.2 | Mandskabsvogne,- Bemanding i overensstemmelse med pladser, rengøring. |
| 2.3 | Adgangsveje til arbejdsplads,- Er adgangsvejen til ”små sko” ? nok belysning, planhed mv. |
| 3.0 | Klip / Bukkeplads |
| 3.1 | Orden og ryddelighed |
| 3.2.1 | Afkortersav. Er klingen afskærmet under bordet, falder tilbage, overdækning, spaltekniv højst 3 mm fra klinge |
| 3.2.2 | Armeringsklipper. Korrekt placeret højde, eltilslutning, system i armeringsaffald ? |
| 3.2.3 | Armeringsbukker. Korrekt placeret højde, eltilslutning |
| 3.2.4 | Blandemaskine. Gitter, omfang nødvendig med transportør, eltilslutning ? |
| 3.3 | Placering af borde. Er arbejdsborde placeret korrekt i forhold til materialer, afskærmning til forbipasserende |
| 4.0 | Container |
| 4.1.1 | Kemimappe ajourført. Mappen skal forefindes i containeren og referere til containernr. |
| 4.1.2 | Tjek Kemi. Er kemi i container/på pladsen i overensstemmelse med kemimappen stikprøve udføres |
| 4.1.3 | Værktøjsinstruktioner. Findes der instruktioner værktøj i kemimappen ? |
| 4.2 | Orden og ryddelighed. I og udenfor container , affald i system ?, førstehjælpkasse ok ? |
| 4.3 | Kæder og stropper. Tjek skilt og dato for eftersyn (12 mdr) mærket med SWL ell. WLL ?, Visuel kontrol, Opbevaring for vejrlig |
| 4.4 | Betonspande og kar. Funktionsdygtighed |
| 5.0 | Byggeplads |
| 5.1 | Adgangsveje. Adgang på terræn, Trapper for adgang til etager. Belysning |
| 5.2 | Orden og ryddelighed. Kabler sikret, løse dele på gulv, affald i system ? |
| 5.3 | Stillads til storflageform. Planker og rækværker (hånd-knæ-fod) samt placering og fastholdelse af stiger. |
| 5.4 5.5 5.6 | Rækværker og afdækninger. Huller i dæk, sikring af armeringsjern Certifikater. Har fører truckførerbevis, Krancertifikat o.a. Arbejdsbelysning. Er der etableret tilstrækkeligt med arbejdslys. |

Kontrolskema for byggepladsen - Beton

| Projektnavn: |  | Udfyldt af.: |  | Udfyldt dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Aktivitetsområde | Grøn | Gul | Rød | Bemærkninger (inkl. udføres senest) | Ansv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fredagsmøder |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tæt på uheld ja/nej |  |  |  | Ja, skal beskrives |  |
| 1.2 | Uheld/ulykker |  |  |  | Ja, skal beskrives |  |
| 1.3 | Forebyggende forslag |  |  |  | Beskrives |  |
| 2.0 | Skurby |  |  |  |  |  |
| 2.1 | P-pladser/ankomstforhold |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mandskabsvogne |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Adgangsveje til arbejdssted |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Klip/bukkeplads |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Indlejet materiel |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Placering af borde |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Container |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kemi- værktøjsmappe + Tjek |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Kæder og stropper |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Betonspande, kar, mv. |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Byggeplads |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Adgangsveje |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Stillads + konsol |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Rækværker og afdækninger |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Certifikater |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Arbejdsbelysning |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  |  |

| Kontrol gennem-ført af: | Dato/uge _______________ | Arbejdsleder: |  | Sikkerheds- repræsentant: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Manual for byggepladsen - Montage

| Egenproduktion |  |
| --- | --- |
| 1.0 | Fredagsmøder Eller morgenmøder afholdes mindst én gang ugentligt hvor alle i sjakket deltager og sikkerheden på pladsen drøftes, herunder brugen af personlighed værnemidler Efterfølgende gennemgår sikkerhedsgruppen mønsterarbejdspladsen. |
| 1.1 | Tæt på uheld,- har der siden sidste møde været tæt på uheld ? , hvis ja beskrives og eventuel indberetning vurderes efterfølgende af sikkerhedsgruppen. |
| 1.2 | Uheld /ulykker, - har der siden sidste møde været uheld? , hvis ja beskrives hvad, hvor, hvorfor, fremtid! |
| 1.3 | Forebyggende forslag, menes kan noget gøres bedre / anderledes? Hvis ja skal det beskrives og sikkerhedsgruppen vurdere efterfølgende. |
| 2.0 | Skurby |
| 2.1 | P-Pladser / Ankomstforhold ,- Er ud og indkørsel samt P-forhold i orden |
| 2.2 | Mandskabsvogne,- Bemanding i overensstemmelse med pladser, rengøring. |
| 2.3 | Adgangsveje til arbejdsplads,- Er adgangsvejen til ”små sko” ? nok belysning, planhed mv. |
| 3.0 | Klip / Bukkeplads |
| 3.1 | Orden og ryddelighed |
| 3.2.1 | Afkortersav. Er klingen afskærmet under bordet, falder tilbage, overdækning, spaltekniv højst 3 mm fra klinge |
| 3.2.2 | Armeringsklipper. Korrekt placeret højde, eltilslutning, system i armeringsaffald ? |
| 3.2.3 | Armeringsbukker. Korrekt placeret højde, eltilslutning |
| 3.2.4 | Blandemaskine. Gitter, omfang nødvendig med transportør, eltilslutning ? |
| 3.2.5 | Pudsmeister. eltilslutning, tilstrækkeligt rengjort (skylles til rent vand) |
| 3.3 | Placering af borde. Er arbejdsborde placeret korrekt i forhold til materialer, afskærmning til forbipasserende |
| 4.0 | Container |
| 4.1.1 | Kemimappe ajourført. Mappen skal forefindes i containeren og referere til containernr. |
| 4.1.2 | Tjek Kemi. Er kemi i container/på pladsen i overensstemmelse med kemimappen stikprøve udføres |
| 4.1.3 | Værktøjsinstruktioner. Findes der instruktioner værktøj i kemimappen ? |
| 4.2 | Orden og ryddelighed. I og udenfor container , affald i system ?, førstehjælpkasse ok ? |
| 4.3 | Kæder og stropper. Tjek skilt og dato for eftersyn (12 mdr) mærket med SWL ell. WLL ?, Visuel kontrol, Opbevaring for vejrlig |
| 4.4 | Betonspande og kar. Funktionsdygtighed |
| 5.0 | Byggeplads |
| 5.1 | Adgangsveje. Adgang på terræn, Trapper for adgang til etager. Belysning |
| 5.2 | Orden og ryddelighed. Kabler sikret, løse dele på gulv, affald i system ? |
| 5.3 | Stillads til storflageform. Planker og rækværker (hånd-knæ-fod) samt placering og fastholdelse af stiger. |
| 5.4 5.5 5.6 | Rækværker og afdækninger. Huller i dæk, sikring af armeringsjern Certifikater. Har fører truckførerbevis, Krancertifikat o.a. Arbejdsbelysning. Er der etableret tilstrækkeligt med arbejdslys. |
| 5.7 | Stiger. Adgang til etager. 1m mærket. fastgjort i top og bund. |
| 5.8 | Teleskoplæsser. |
| 6.0 | Personlige værnemidler. værnemidler tilstede i nødvendigt omfang. |
| 6.1 | Påtaler denne uge. jfr. værnemidler. 0 = grøn; mere end en til samme mand = rød |

Kontrolskema for byggepladsen - Montage

| Projekt: |  | Udfyldt af.: |  | Udfyldt dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Aktivitetsområde | Grøn | Gul | Rød | Bemærkninger (inkl. udføres senest) | Ansv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fredagsmøder |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tæt på uheld ja/nej |  |  |  | Ja, skal beskrives |  |
| 1.2 | Uheld/ulykker |  |  |  | Ja, skal beskrives |  |
| 1.3 | Forebyggende forslag |  |  |  | Beskrives |  |
| 2.0 | Skurby |  |  |  |  |  |
| 2.1 | P-pladser/ankomstforhold |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mandskabsvogne |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Adgangsveje til arbejdssted |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Klip/bukkeplads |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Indlejet materiel |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Placering af borde |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Container |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kemi- værktøjsmappe + Tjek |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Kæder og stropper |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Betonspande, kar, mv. |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Byggeplads |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Adgangsveje |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Orden og ryddelighed |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Rækværker og afdækninger |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Certifikater |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Arbejdsbelysning |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Adgang til 1. sal |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Teleskoplæsser |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Personlige værnemidler |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Påtaler i denne uge |  |  |  |  |  |

| Kontrol gennem-ført af: | Dato/uge _______________ | Arbejdsleder: |  | Sikkerheds- repræsentant: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |